СОХРАНИТЬ ЖИЛЬЕ ОТ ПОЖАРОВ

ПО СИЛАМ КАЖДОМУ

В сельской местности значительное количество пожаров возникают в результате неправильного устройства и неисправности печей и дымоходов, а также несоблюдения правил пожарной безопасности при их эксплуатации. В холодное время года пожары от печного отопления достигают 80% всех происходящих в это время пожаров.

Еще раз хочется проинформировать жителей, проживающих в домах с печным отоплением, - проверьте состояние отопительных печей и дымоходов, а также наличие предтопочных листов. Наибольшую пожарную опасность представляет место прохода дымохода отопительной печи через потолочное перекрытие. В этом месте должна быть устроена противопожарная разделка (увеличение толщины стенки дымохода)  тем самым увеличивается расстояние до горючих конструкций потолочного перекрытия.

При наличии трещин в кирпичных кладках печей и дымоходов необходимо их оштукатурить и побелить. В обязательном порядке это необходимо сделать в чердачном помещении дома. Там же необходимо удалить от дымохода горючий утеплитель.  Однако и от правильно устроенной печи может произойти пожар, если нарушать правила пожарной безопасности. Очень опасно разжигать дрова в печи с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся жидкостей. Около печей не следует устанавливать мебель, вешать одежду, а также хранить легкогорючие вещества и материалы. Нельзя оставлять без присмотра детей в доме, если топится печь. Накопившаяся в дымоходах печей в большом количестве сажа может загореться, ее горение сопровождается вылетом из трубы пламени и искр, вследствие чего в дымоходе повышается температура, что может вызвать нарушение прочности кирпичной кладки и образование в ней трещин. Поэтому дымоходы и печи жилых домов от накопившейся в них сажи следует очищать один раз в три месяца в течение всего отопительного сезона.

Причины возникновения пожаров от печного отопления следующие:

- от непосредственного воздействия пламени, топочных газов и искр на сгораемые конструкции зданий через трещины и неплотности в кладке печей и дымоходов и на деревянные конструкции, заделанные с нарушением требований пожарной безопасности;

- от соприкосновения сгораемых строительных конструкций с поверхностями элементов печи, имеющих высокую температуру из – за недостаточной толщины стенок печей или дымоходов, из - за отсутствия или занижения размеров противопожарных разделок и отсутствия отступок, а также в результате перекала печей;

- от соприкосновения горючих предметов (мебели, белья, одежды) и материалов (дров, торфа и т.п.) с перегретыми или неисправными частями печей;

- от воздействия теплоты открытого пламени (лучистой  энергии) через открытые топочные и другие эксплуатационные отверстия, от раскаленных топочных и поддувальных дверок;

- от выпадения углей горящего топлива и раскалённых искр на сгораемые элементы зданий и предметы.

Консультации по требованиям пожарной безопасности при устройстве отопительных печей можно получить в отделе надзорной деятельности по Собинскому району по телефону 2-31-00 и в Собинском филиале ВОООО ВДПО по телефону 2-24-89.